Технический паспорт

{{НАИМЕНОВАНИЕ_ТИТУЛ}}

Содержание

1. Введение	2

1.1. Назначение	2

1.2. Общие сведения	2

1.3. Состав руководства по эксплуатации	2

1.4. Требования безопасности.	2

2. Описание и работа	3

2.1. Назначение изделия	3

2.2.  Условия эксплуатации	3

2.3. Технические данные и характеристики	3

2.4. Устройство и работа	4

2.5. Комплектность	4

2.6. Описание конструкции	5

3. Использование по назначению	5

3.1. Требования безопасности	5

3.2. Установка и монтаж	5

3.3. Настройка компьютера для работы с изделием	6

4. Техническое обслуживание	6

5. Хранение	7

6. Транспортирование	7

7. Гарантии предприятия-изготовителя	7

Лист тестирования экрана	9

Лист выдачи изделия	10

Гарантийный талон №     	11

### 1. Введение

### 1.1. Назначение

Настоящий технический паспорт (далее по тексту ТП) предназначен для монтажа, настройки и последующей эксплуатации светодиодного экрана (далее по тексту изделие) и содержит все необходимые для этого сведения. Сведения по монтажу изделия приведены в разделе 3 «УСТАНОВКА И МОНТАЖ» настоящего ТП. Требования по безопасности приведены в п.1.4. настоящего ТП.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его технические данные без отображения в настоящем ТП.

Настоящий ТП распространяется на все модели изделия с любыми интерфейсами связи.

### 1.2. Общие сведения

- прежде чем приступать к работам по монтажу и эксплуатации   изделия, необходимо внимательно ознакомиться с настоящим ТП;

- предприятие-изготовитель ООО «АС-Сибирь» (далее по тексту «предприятие-изготовитель») не несет ответственности за негативные   последствия, которые могут возникнуть в результате Ваших действий в отношении изделия, не оговоренных в настоящем ТП;

- в случае возникновения вопросов, связанных с эксплуатацией изделия, необходимо обращаться за разъяснениями и инструкциями в уполномоченную ремонтную организацию или на предприятие-изготовитель;

- в случае неработоспособности изделия необходимо обращаться в уполномоченную ремонтную организацию или на предприятие-изготовитель;

- предприятие-изготовитель не несет ответственности за возможный вред, причиненный людям, животным и/или собственности любой формы, вызванный несоблюдением существующих норм техники безопасности;

- нормы техники безопасности, приведенные в настоящем ТП, дополняют, но не заменяют действующие нормы страны, в которой эксплуатируется изделие;

строго следуйте руководствам и описаниям. Не предпринимайте действий, в результатах которых Вы не уверены;

1.3. Состав руководства по эксплуатации

Настоящий ТП состоит из ВВЕДЕНИЯ и следующих разделов:

- описание и работа;

- использование по назначению;

- техническое обслуживание;

- хранение;

- транспортирование;

- гарантии предприятия-изготовителя.

### 1.4. Требования безопасности.

1.4.1. К работам по монтажу изделия допускаются лица, ознакомленные с настоящим ТП и прошедшие инструктаж по технике безопасности и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже II для электроустановок до 1000 В.

1.4.2. При проведении работ по монтажу изделия, должны быть соблюдены         требования ГОСТ 12.2.007.0-75, а также «Правила эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные  Госэнергонадзором.

1.4.3. К эксплуатации изделия в части их настройки допускаются лица, ознакомленные с настоящим ТП и прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с электрооборудованием и электроприборами для персонала с группой по электробезопасности II.

1.4.4. По способу защиты человека от поражения электрическим током изделие относится к классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75.

1.4.5. Все работы, связанные с монтажом изделия, должны производиться только при отключенной питающей сети.

1.4.6. Запрещается эксплуатация изделия  в следующих случаях:

- передняя или задняя крышка снята;

- недостаточно «затянуты» герметичные разъемы;

- корпус изделия и (или) кабели имеют механические повреждения, в случае обнаружения во время эксплуатации механических повреждений, следует отключить изделие от питающей сети и обратиться в уполномоченную ремонтную организацию или на предприятие-изготовитель;

2. Описание и работа

### 2.1. Назначение изделия

Изделие является программно-аппаратурным комплексом и предназначено для отображения текстовой и графической информации, а также для воспроизведения компьютерной анимации и различных световых спецэффектов.

### 2.2.  Условия эксплуатации

2.2.1. По условиям климатического исполнения изделие относится к категории УХЛ1 в соответствии с ГОСТ 15150-69, но с ограничением при эксплуатации по рабочей температуре окружающего воздуха не ниже 0 С до плюс 40С.

2.2.2. Рабочими условиями эксплуатации являются:

- температура окружающего воздуха от 0С до плюс 40 С;

- относительная влажность воздуха до 80% при температуре плюс 40С;

2.2.3. Изделие допускает непрерывную работу в круглосуточном режиме в рабочих условиях при сохранении своих технических характеристик в пределах норм, установленных настоящим ТП.

2.2.4. Окружающая среда не должна содержать взрывоопасных и агрессивных газов в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию, и не должна быть насыщена токопроводящей пылью.

### 2.3. Технические данные и характеристики

| Производитель | ООО «АС-Сибирь» |
| --- | --- |
| Страна производитель | Россия |
| Габаритные размеры | 1450х970х175 мм |
| Разрешение | 512х320 пкс |
| Шаг пикселя | 2,5 мм |
| Тип пикселя | SMD |
| Поддержка отображения времени и даты | есть |
| Потребляемая мощность: |  |
| - максимальная | 0,6 кВт |
| - средняя | 0,3 кВт |
| Яркость светоизлучающих элементов | 700 кд/м2 |
| Режим работы табло | 24х7 |
| Читаемость информации с расстояния | 20 м |
| Функция бегущей строки (по вертикали и горизонтали) | есть |
| Скорость смены информации (при вкл. Функции бегущей строки) | 25 кадров/с |
| Угол обзора горизонтальный | 140° |
| Угол обзора вертикальный | 130° |
| Масса (вес) | 80 кг |
| Диапазон рабочих температур | От 0°С до +40°С |
| Управление по локальной сети ethernet или rs-485 | есть |

2.3.1. Изделие обеспечивает защиту третьей степени жесткости цепей по   интерфейсу Ethernet от электромагнитных помех.

2.3.2. Радиопомехи, создаваемые изделием при работе, не превышают значений, указанных в ГОСТ 32511-79.

2.3.3. Средняя наработка изделия на отказ – не менее 60000 ч., что соответствует вероятности безотказной работы 0.98 за 1000 часов.

2.3.4. Средний срок службы изделия не менее 11 лет.

2.3.5. Конструкция изделия обеспечивает его пожарную безопасность в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации по ГОСТ 12.1.004-91.

2.3.6. Управление изделием осуществляется посредством программного обеспечения, которое должно быть установлено на Ваш ПК. В программном обеспечении используется стандартный набор объектов пользовательского интерфейса Windows, таких как экранные формы, окна, меню (главное, вспомогательные), пиктограммы и пр. Использование этих объектов обеспечивает внешнее сходство программы с любыми Windows-приложениями, что упрощает работу с программой и позволяет быстро освоить ее пользователям с любым уровнем квалификации (возможно, с привлечением «компьютерной» литературы).

### 2.4. Устройство и работа

Светодиодный экран представляет из себя устройство отображения информации синхронного типа. «Картинка» передаётся на экран в режиме реального времени, т.е. транслируется либо «Рабочий стол» управляющего компьютера, либо набор указанных файлов. Также в качестве источника информации может выступать камера, плата видео захвата и любое другое устройство, подключенное к управляющему компьютеру. В случае выключения управляющего компьютера или обрыва кабеля связи светодиодный экран может или не показывать ничего (чёрный экран), или показывать статичное, заранее определённое изображение. Внешняя управляющая карта принимает контент от управляющего компьютера по DVI или HDMI интерфейсу. Управляется она по стандартному интерфейсу USB. Питание управляющей карты 5 вольт, ток постоянный. Эта карта может быть установлена как вовнутрь системного блока и в этом случае питание может подаваться через PCI слот, так и вне его. Связь управляющей карты со светодиодным экраном осуществляется через стандартный UTP кабель со стандартными RJ45 разъёмами. Этим кабелем соединяется управляющая карта на стороне управляющего компьютера, и она из управляющих карт на стороне светодиодного экрана.

2.5. Комплектность

1) Полноцветный светодиодный экран.

2) Комплект программного обеспечения.

3) Эксплуатационная документация.

6) Крепежный элемент

### 2.6. Описание конструкции

Корпус изделия изготовлен из металла с полимерным покрытием. Для отображения информации используется светодиодная матрица (модуль). Для крепления изделия предусмотрены универсальные отверстия или металлоконструкция.

- Оранжевый-белый

- Оранжевый

- Зеленый-Белый

- Синий

- Синий-Белый

- Зеленый

- Коричневый-Белый

Рисунок 2.2. Маркировка разъема «Ethernet»

- Коричневый

### 3. Использование по назначению

### 3.1. Требования безопасности

При проведении монтажных работ, прежде всего, следует руководствоваться требованиями безопасности, приведенными в п.1.4. настоящего ТП.

### 3.2. Установка и монтаж

3.2.1. Прежде чем приступать к работам по монтажу, необходимо внимательно ознакомиться с настоящим ТП.

3.2.2 Распаковка должна быть выполнена без повреждения оборудования, входящего в комплект поставки.

3.2.3. После распаковки необходимо произвести технический осмотр изделия: проверить комплектность и убедиться в отсутствии механических повреждений.

3.2.4. К работам по монтажу изделия допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже II для электроустановок до 1000 В.

3.2.5. При проведении работ по монтажу изделия должны быть соблюдены требования ГОСТ 12.2.007.0-75, а также «Правила эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Госэнергонадзором.

3.2.6. Все работы, связанные с монтажом изделия, а также с профилактическим осмотром, должны производиться только на изделии, отключенной от питающей сети и отключенном ПК.

3.2.7. Крепление изделия следует производить с учетом местных условий (прочностные характеристики несущей поверхности, внешние воздействия: вибрации, ветер, и т.д.).

3.2.8. Монтаж экрана осуществляется при следующих условий:

температуре 0 - 35 градусов

Отсутствие осадков: дождь, снег, град.

### 3.3. Настройка компьютера для работы с изделием

3.3.1. Проверить надёжность крепления изделия, убедиться в отсутствии каких-либо повреждений корпуса изделия, кабеля питания, интерфейсного кабеля, разъемов.

3.3.2. Произвести настройку компьютера, используемого для управление изделием:

Настройка простой связи между компьютером и экраном требует базовых навыков администрирования компьютера. Если Вы не имеете таких навыков, лучше обратиться к системному администратору или другому специалисту.

Для получения дополнительных инструкций по настройке полноцветного светодиодного экрана необходимо обратиться к специалистам нашей компании.

4. Техническое обслуживание

4.1. Настоятельно рекомендуется регулярно проверять надежность крепления изделия к несущей поверхности, особенно после сильных ветров, сильных дождей и т. д.

4.2. В процессе эксплуатации изделие должно ежемесячно подвергаться внешнему профилактическому осмотру.  Для этого необходимо сделать следующее:

- отключить ПК;

- отключить питающие напряжения;

- визуально проверить соединительные кабели на предмет наличия обрывов и повреждения изоляции;

- визуально проверить корпус изделия, разъемов на предмет механических повреждений, эксплуатация изделия с механическими повреждениями корпуса и (или) разъемов запрещается;

- произвести очистку от пыли и грязи наружных поверхностей изделия;

- проверить усилие, с которым затянуты кабельные герметичные разъемы, они должны обеспечивать надежную защиту от проникновения воды и пыли внутрь корпуса изделия.

4.3. Техническое обслуживание изделия проводится через каждые 5000 часов эксплуатации. Для этого необходимо сделать следующее:

- отключить ПК, отключить питающее напряжение изделия; отсоединить сетевой кабель от изделия;

- отключить интерфейсный кабель от ПК, отсоединить интерфейсный кабель от изделия;

- визуально проверить соединительные кабели, шлейфы на предмет наличия обрывов и повреждения изоляции;

- визуально проверить корпус изделия и разъемы на предмет механических повреждений, эксплуатация изделия с механическими повреждениями корпуса и (или) разъемов запрещается;

- произвести очистку от пыли и грязи наружных поверхностей изделия;

- произвести очистку от пыли и грязи контактов разъемов изделия, для этого целесообразно использовать чистую хлопчатобумажную тряпочку, смоченную этиловым спиртом;

- подсоединить кабель питания и кабель интерфейса к изделию;

- проверить усилие, с которым затянуты кабельные герметичные вводы, они должны обеспечивать надежную защиту от проникновения воды и пыли внутрь корпуса изделия;

- проверить надёжность крепления изделия к несущей поверхности.

5. Хранение

5.1. Изделие необходимо хранить в закрытом помещении в упаковке предприятия-изготовителя, допускается хранение при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 ºС, а также относительной влажности воздуха до 80% при температуре плюс 40 С

5.2. В помещениях для хранения содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать содержание коррозионно-активных агентов для атмосферы типа 1 по ГОСТ 15150-69.

6. Транспортирование

6.1. Транспортирование изделия в упаковке предприятия-изготовителя осуществляется всеми видами закрытого транспорта в соответствии с ГОСТ 22261-94 при температуре от минус 40 до плюс 50 С. При транспортировании самолетом изделие должно быть размещено в отапливаемых герметизированных отсеках.

6.2. Крепление изделия на транспортных средствах должно исключать его перемещение при транспортировании.

6.3. При транспортировании изделия необходимо руководствоваться существующими правилами погрузки, крепления и перевозки грузов для конкретного вида транспорта.

6.4. При погрузке и выгрузке изделия необходимо соблюдать требования, оговоренные предупредительными знаками на транспортной таре.

6.5. После транспортирования при отрицательных температурах перед распаковкой необходимо выдержать изделие в упаковке при нормальных условиях в течение 6 часов.

7. Гарантии предприятия-изготовителя

7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящего ТП при соблюдении Заказчиком условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, приведенных в настоящем ТП.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации {{ГАРАНТИЯ}} со дня даты подписания акта приема-передачи оборудования.

7.3. В течение указанных сроков уполномоченная ремонтная организация или предприятие-изготовитель производит гарантийный ремонт изделия при его неработоспособности или замену, если изделие не подлежит ремонту.

7.4. Гарантийный срок эксплуатации изделия продлевается на время, исчисляемое с момента подачи заявки Заказчиком до устранения дефекта уполномоченной ремонтной организацией или предприятием-изготовителем.

7.5. По окончании гарантийного срока эксплуатации, в течение срока службы изделия, ремонт производится уполномоченной ремонтной организацией или предприятием-изготовителем. Ремонт производится за счет Заказчика.

7.6. Рекламации принимаются. На рекламацию должен быть оформлен акт с указанием обстоятельств и причин отказа изделия. Акт составляется с обязательным участием представителя ООО «АС-Сибирь».

7.7. Рекламации не принимаются, изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- неработоспособность изделия вызвана небрежным обращением (на изделии видны следы механического повреждения или электрического пробоя);

- неработоспособность изделия вызвана применением изделия не по назначению, нарушением условий и правил эксплуатации, приведенных в настоящем ТП, в т. ч. в результате воздействия высоких или низких температур, высокой влажности или запыленности, химической агрессивностью окружающей среды, превышающих эксплуатационные;

- неработоспособность изделия вызвана несоответствием Государственным стандартам параметров питающей сети, попадания внутрь корпуса изделия жидкости, насекомых и других посторонних существ, веществ и предметов;

- неработоспособность изделия вызвана попытками внесения изменений в его конструкцию или его программное обеспечение, в т.ч. ремонта или технического обслуживания в неуполномоченной предприятием-изготовителем ремонтной организации;

- неработоспособность изделия вызвана неработоспособностью Вашего ПК, или нестабильностью работы установленного на нем программного обеспечения.

По желанию заказчика возможна доработка интерфейса, например, увеличение дистанции между светодиодным экраном и управляющим компьютером с использованием усилителей сигнала.

Лист тестирования экрана

| Проверка / тест | Отметка об успешном прохождении |
| --- | --- |
| Красный цвет («битые» пиксели) | ПРОВЕРЕНО |
| Зелёный цвет («битые» пиксели) | ПРОВЕРЕНО |
| Синий цвет («битые» пиксели) | ПРОВЕРЕНО |
| Белый цвет («битые» пиксели) | ПРОВЕРЕНО |
| Настройка яркости (не ниже заявленной) | ПРОВЕРЕНО |
| Блоки питания, мощность не ниже номинальной | 200W |
| Кабели питания внутренние, 220В, отсутствие изломов, надёжность крепления | ПРОВЕРЕНО |
| Провода питания внутренние, 5В, отсутствие изломов, надёжность крепления | ПРОВЕРЕНО |
| Провода питания внутренние, 5В, отсутствие падения напряжения | ПРОВЕРЕНО |
| Управляющие карты, надёжность крепления, электроизоляция | ПРОВЕРЕНО |
| Шлейфы, отсутствие изломов, надёжность крепления | ПРОВЕРЕНО |
| Патчкорды внутренние, отсутствие изломов, надёжность крепления | ПРОВЕРЕНО |
| Модули, надёжность крепления, влагоизоляция | ПРОВЕРЕНО |
| Патчкорды внешние, отсутствие изломов | ПРОВЕРЕНО |
| Наличие заземления в вилках внешнего питания | ПРОВЕРЕНО |
| Единый «ноль» питания внутри экрана | ПРОВЕРЕНО |
| Визуальная равномерность светоизлучающего полотна | ПРОВЕРЕНО |

Лист выдачи изделия

Спецификация экрана: {{НАИМЕНОВАНИЕ}}
Артикул: {{АРТИКУЛ}}

Специалист ОТК: 	Дудин Е.В.

Настоящий лист удостоверяет Заказчика о соответствии светодиодного экрана заявленным характеристикам и подтверждает полную работоспособность изделия. Непосредственную ответственность несёт нижеподписавшийся сотрудник.

Качество изделия подтверждаю             Дудин Е.В.

ФИО

____________________

подпись

____________________

дата

Гарантийный талон № {{СЕРИЙНЫЙ_НОМЕР}}

| Изготовитель: | ООО «АС-Сибирь» |
| --- | --- |
| Название оборудования: | {{НАИМЕНОВАНИЕ}} |
| Артикул: | {{АРТИКУЛ}} |
| Серийный номер: | № {{СЕРИЙНЫЙ_НОМЕР}} |
| Срок гарантийной поддержки: | {{ГАРАНТИЯ}} |

Условия предоставления гарантии
1.Гарантийный ремонт оборудования проводится при предъявлении клиентом полностью заполненного гарантийного талона.
2.Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счёт, если иное не оговорено	 в дополнительных письменных соглашениях.
3.Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходуемыми в процессе эксплуатации.

Условия прерывания гарантийных обязательств
Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:
1.Несоответствие серийного номера предъявляемого на гарантийное обслуживание оборудования серийному номеру, указанному в гарантийном талоне и/или других письменных соглашениях.
2.Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.
3.Выявленное в процессе ремонта несоответствие Правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа.
4.Повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются).
5.Наличие внутри корпуса оборудования посторонних предметов, независимо от их природы, если возможность подобного не оговорена в технической документации и Инструкциях по эксплуатации.
6.Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.
7.Установка и запуск оборудования несертифицированным персоналом, в случаях, когда участие при установке и запуске квалифицированного персонала прямо оговорено в технической документации или других письменных соглашениях.

Фамилия и подпись продавца __________________ А.В. Заливакин                        Дата продажи:

{{ДАТА_ПРОДАЖИ}}